统一异构KVCache存储池 × HOST侧 CPU × AI Agent 完整 SRS 需求规范汇总表 48 条需求全集 · 含需求描述、核心痛点、技术要点、量化指标与验收方法 L1 推理框架层(10) + L2 Connector层(7) + L3 传输管理层(12) + L4 底层传输层(11) + HA HOST Agent层(8)

# 48条SRS需求完整汇总（含需求描述列）

需求编号格式：{归属层级}-{组件缩写}-{场景}-{模块}-{编号} ¦ 新增：★ HA层8条HOST Agent专属需求 优先级：P0 = 0-6个月立即启动 · P1 = 6-12个月 · P2 = 12-24个月 ¦ 所有需求统一服务于「低时延高吞吐统一异构KVCache存储集群」规划目标 ★ 新增列「需求描述」：正式描述本条需求要求实现的核心功能，作为研发任务书的标准化入口

| 层次 | 条数 | 覆盖组件 | 本版本新增说明 | 核心战略贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 推理框架层 | 10 | vLLM(6) + SGLang(4) | 前缀检测GPU并行加速、async解耦（新增6条） | 消除GPU idle与重算浪费，TTFT降低20-40% |
| L2 Connector对接层 | 7 | KVConnector统一协议 | Bloom索引+专家Hints+主动预取（新增3条） | 接入标准化，传输时延降低20-40%，带宽节省40% |
| L3 传输管理层 | 12 | Mooncake+Nixl+LMCache+传输引擎 | RDMA元数据+多播引擎+双语义抽象（新增8条） | 集群命中率<30%→>70%，广播O(1)BW |
| L4 底层传输层 | 11 | RDMA+CUDA+CXL+C2C+Fabric+DPU | CXL/C2C统一内存+混合Fabric路由（新增5条） | 单节点容量80GB→560GB，跨节点时延降低40-60% |
| HA HOST Agent层 | 8 | Agent编排+投机解码+向量检索+预编码 | 全部为本版本新增 | CPU实质参与推理：Agent步骤时延-85%，GPU利用率再+30% |
| 合计 | 48 | 4层架构+HA HOST侧扩展 | 22条新增（含8条HA层） | CPMT降低50%+，Agent执行效率2-3x，七维护城河全建立 |

表0-1  48条SRS需求分层统计（含本版新增说明与核心战略贡献）

L1 推理框架层（vLLM × 6 + SGLang × 4） 共 10 条需求

| 需求唯一标识 （层级-组件-场景-模块-编号） | 需求描述 | 核心攻克技术痛点 | 重点针对场景 | 研发实施技术要点（2026技术栈） | 预期可量化核心指标收益 | 验收方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-VLLM-SWP-SCHED-001 | 本需求要求将vLLM的KVCache Swap Out/In操作从Scheduler._schedule()同步执行改为独立CUDA Stream上的异步执行，通过生产者-消费者模式实现Swap传输与Decode计算的流水线并行，彻底消除Swap操作对推理计算主流程的阻塞。 | Swap Out/In在Scheduler中同步执行，等待所有cudaMemcpy完成后才返回，导致32K context请求Swap时延10-30ms直接累加到TPOT，P99出现5-10倍时延尖峰，SLA严重违约。 | Swap卸载/加载 | • ① CUDA Stream异步化（swap_stream并行compute_stream） • ② 生产者-消费者模式：当前step发起Swap，下一step检查完成状态 • ③ CUDA Event精确流同步防数据竞争 • ④ 软超时降级机制（超时→sync fallback） • ⑤ 高低优先级Swap Queue分级 | TPOT P99降低30-50%；GPU利用率提升15%+；Swap传输不在compute关键路径上 | Nsight CUDA Timeline验证stream并行；CUDA-MEMCHECK无数据竞争；生产压测P99降幅≥30% | P0 |
| L1-VLLM-HIER-SCHED-002 | 本需求要求扩展vLLM BlockSpaceManager，支持GPU HBM/本地DDR/远端DDR/SSD四层存储状态的枚举、查询与调度决策，使调度器能感知并利用集群级分布式KVCache中的数据，在"加载远端KVCache"与"重新计算"之间做出最优决策，避免不必要的GPU重计算。 | BlockSpaceManager仅感知GPU/CPU两层，无法感知远端DDR和SSD层。Disaggregated KV Store部署下，被Evict的KVCache在远端节点时框架无感知，被迫重计算，GPU flops浪费可达20-30%。 | 多层异构存储调度 | • ① 扩展BlockSpaceManager为4层状态枚举（HBM/LOCAL_DDR/REMOTE_DDR/SSD/NOT_CACHED） • ② MultiTierBlockManager维护状态Bitmap（O(1)查找） • ③ 按层次时延+SLO的动态决策（load vs recompute） • ④ 对接L2 Connector.get_status()接口 | 远端DDR命中时TTFT降低≥40%（vs重计算）；集群KVCache命中率提升20-35%；重复计算减少15-30% | 四层状态转换单元测试覆盖率≥90%；端对端远端命中vs重算时延对比验证；生产命中率monitoring | P0 |
| L1-VLLM-SWP-XFER-003 | 本需求要求实现KVCache Block的批量聚合传输能力，通过CUDA Graph捕获并参数化重放多个非连续Block的批量memcpy，将当前for循环逐Block传输模式替换为单次批量DMA提交，显著提升PCIe带宽利用率并降低CPU launch overhead。 | 多Block物理内存不连续，for循环逐Block cudaMemcpyAsync导致大量小IO（16-128次独立DMA），PCIe实际利用率仅20-30%。32个Block(64MB)批量传输实测15ms，理论单次大DMA仅4ms，5倍效率差距。 | Swap批量传输优化 | • ① BlockBatchCopier聚合(src_ptrs[], dst_ptrs[], sizes[])向量 • ② CUDA Graph捕获批量memcpy（launch overhead从N×15μs降为1次） • ③ 地址空间局部性合并（连续block自动合并为单次大DMA） • ④ 最小合并阈值N≥4时启用批量模式 | PCIe带宽利用率≥75%（nvprof验证）；批量Swap时延降低≥50%；CPU launch overhead降低≥60% | Nsight nvprof测量PCIe带宽利用率≥75%；32 Block批量传输时延降幅≥50%；数据Checksum一致性验证 | P0 |
| L1-VLLM-PRFCH-SCHED-004 | 本需求要求在vLLM Scheduler中实现N步Lookahead预测机制，对请求队列中即将被调度的序列提前发起低优先级异步KVCache预取，使数据传输时延与请求排队等待时延充分重叠，从而消除Swap In等待对TTFT关键路径的影响。 | KVCache Swap In仅在Scheduler正式决定调度序列时触发，此时GPU已idle等待数据就绪。Scheduler维护了请求队列，可提前N步预判将被调度的序列，从而提前异步预取实现计算-传输Overlap。 | 请求调度预取优化 | • ① N步Lookahead分析（默认N=3，自适应调整） • ② 低优先级异步预取CUDA Stream（不影响主传输Stream） • ③ 预取Buffer预留机制（有效期=N steps，未命中自动释放） • ④ 命中率反馈自动调整N值（冷热自适应） | 预取命中率≥75%（N=3）；命中场景Swap In等待时延降低≥60%；GPU内存额外占用≤15% | A/B测试对比预取命中率统计；GPU内存profiling确认额外占用≤15%；Swap In等待时延分布对比 | P1 |
| L1-VLLM-PFX-IDX-005 | 本需求要求将vLLM的前缀哈希计算从CPU Python层迁移至GPU端并行计算（xxHash-128 CUDA Kernel），引入每256 tokens的分层哈希Checkpoint实现增量计算，并将哈希计算与token embedding并行化执行，将前缀索引计算耗时从10-20ms压缩至0.5ms以内，消除前缀检测对TTFT的显著贡献。 | 当前前缀Hash在Python CPU层逐chunk计算（SHA256/xxHash），32K tokens前缀哈希耗时5-20ms，占TTFT的5-15%，且阻塞prefix cache查询路径。高并发下多请求哈希排队，累计等待时延显著。 | 前缀匹配关键路径 | • ① GPU并行rolling hash（xxHash-128 CUDA Kernel，≥200GB/s吞吐） • ② Token序列在GPU直接计算prefix hash，不经CPU • ③ 分层哈希checkpoint（每256 tokens预计算一个checkpoint） • ④ 与prefill计算流水线化（哈希计算与embedding并行在独立CUDA Stream） | 32K tokens前缀哈希耗时从10-20ms降至<0.5ms；TTFT前缀检测全链路开销<1ms(P99) | xxHash-128 CUDA Kernel microbenchmark≥200GB/s；全链路前缀检测时延测量<1ms(P99)；哈希正确性验证 | P0 |
| L1-VLLM-PFX-SCHED-006 | 本需求要求将前缀匹配检测（哈希计算+本地查询+远端状态确认）从Scheduler决策的同步串行路径中解耦，通过独立前缀预检测Worker Pool异步执行，使Scheduler在决策时能直接读取已完成结果，远端RTT不再出现在调度关键路径上。 | 前缀匹配检测与Scheduler决策串行执行，远端KVCache状态查询RTT 5-20ms直接阻塞调度，高并发下多请求前缀检测排队执行，累计等待时延使系统QPS受限于检测速度而非GPU计算速度。 | 前缀匹配关键路径解耦 | • ① 前缀预检测Worker Pool（独立线程组）：请求到达时立即异步发起prefix检测 • ② Scheduler决策时直接获取已完成检测结果（非阻塞读） • ③ 远端状态查询结果本地缓存（TTL=1s） • ④ 超时降级（>5ms未返回→按未命中处理，不阻塞调度） | Scheduler决策中prefix_wait_time降低≥70%（对缓存命中的请求）；远端RTT不在Scheduler关键路径；系统QPS提升8-15% | Scheduler内部prefix_wait_time指标追踪对比；并发压测QPS提升验证；超时降级功能测试 | P1 |
| L1-SGL-EVICT-CACHE-001 | 本需求要求为SGLang RadixAttention实现基于Cost-Aware Value Eviction（CAVE）算法的多维度评分驱逐机制，综合节点树深度权重、历史访问频率和节点大小代价计算驱逐评分，替换现有简单LRU策略，优先保留高共享度、高访问频率的KVCache节点。 | SGLang RadixAttention基于纯LRU驱逐，未考虑节点深度（共享度高的根节点被驱逐后大量请求miss）、访问频率（热节点被驱逐导致重填）和迁移代价（大节点swap代价远高于小节点）。纯LRU导致高价值共享节点被过早驱逐，miss率飙升20-40%。 | RadixCache智能驱逐 | • ① CAVE算法：Score=α×depth_weight+β×access_freq+γ×(1/node_size) • ② 节点级access_count和last_access字段维护 • ③ 大节点（>128 tokens）优先offload到CPU DDR而非直接丢弃 • ④ 参数α/β/γ可配置支持在线A/B调参 • ⑤ CLOCK近似LRU备选（低开销） | prefix cache命中率提升≥15%（ShareGPT/LMSYS数据集）；等效系统吞吐提升≥10%；评分计算开销<1μs/node | ShareGPT-v3数据集benchmark对比LRU vs CAVE命中率差异≥15%；评分函数microbenchmark<1μs；生产流量Shadowing验证 | P1 |
| L1-SGL-SWP-XFER-002 | 本需求要求实现SGLang的Layer级流式KVCache加载Pipeline，将整体KVCache加载从"等待全部L层就绪才开始计算"改为"每K层就绪即触发对应层的Attention计算"，通过分级CUDA Stream与Event同步实现KVCache加载与prefill计算的深度流水线重叠。 | 从CPU/远端加载KVCache时需等待全部L层数据就绪后才开始prefill计算。理论上已加载的Layer（L0-L7）可立即用于前几层Attention计算，后续层继续加载，可实现计算-传输深度Overlap，大幅降低TTFT。 | 流式KV加载Pipeline | • ① Layer级流式加载（K=8层/批，可配置） • ② 前K层数据就绪立即触发对应层Attention（per-layer ready信号） • ③ CUDA Stream分级（load_stream[0..L/K]+compute_stream），Event同步 • ④ 自适应K值：根据实时PCIe BW和compute时延动态调整分批大小 | TTFT（swap in场景）降低≥25%；PCIe传输与GPU计算Overlap比例≥60%（Nsight验证）；Layer数据ready保证100%无数据竞争 | Nsight Systems测量load/compute Overlap比例≥60%；Layer数据完整性校验全通过；A/B对比TTFT降幅≥25% | P1 |
| L1-SGL-PFX-IDX-003 | 本需求要求将SGLang RadixTree的最长前缀匹配（LPM）核心遍历函数从Python实现迁移至C++/Cython，通过SIMD（AVX2）加速节点键的字符串比较操作，并引入RCU无锁并发设计允许多个LPM查询同时执行，同时采用路径压缩减少RadixTree节点数量。 | SGLang RadixTree LPM遍历为纯Python实现，深树（树深>100节点）时LPM耗时2-5ms。多并发请求同时进行LPM时受GIL约束串行执行，100并发下LPM总耗时达200-500ms，成为TTFT不可忽视的瓶颈。 | 前缀匹配关键路径加速 | • ① RadixTree核心LPM函数用C++/Cython实现（绕过GIL，线程安全） • ② 内部SIMD（AVX2）加速节点key数组字符串比较 • ③ Multi-reader RCU无锁设计允许并发LPM查询 • ④ 路径压缩（Compressed RadixTree）减少节点数量 | 单次LPM查询从2-5ms降至<200μs（Python→C++ SIMD）；100并发LPM查询吞吐提升≥8x；内存开销增加<5% | 深度100节点树microbenchmark验证单次<200μs；并发100线程压测吞吐提升≥8x；GIL持有时间monitoring降低≥90% | P1 |
| L1-SGL-PRFCH-SCHED-004 | 本需求要求在SGLang中实现基于请求到达批次分析的投机性前缀预取机制，通过检测短时间窗口内同前缀请求的批量到达模式，主动触发OFFLOADED状态RadixNode从CPU DDR向GPU HBM的异步预取，将KVCache加载时延隐藏在请求排队等待阶段。 | RadixCache树节点状态为OFFLOADED（数据在CPU DDR）时，相同前缀请求到达后才触发CPU→GPU加载（100ms+），请求被阻塞。实际workload中相同System Prompt请求呈显著批次到达规律，应提前感知并预取。 | 投机性前缀预取 | • ① 请求到达分析器：检测同token前缀的batch到达（时间窗口内≥2次同前缀→触发预取） • ② RadixNode异步预取（CPU DDR→GPU HBM）与正常请求处理并行 • ③ 预取量控制：N_prefetch=min(pending_reqs, gpu_free_blocks/node_blocks) • ④ 超时/取消机制防止浪费 | 同前缀批量请求场景TTFT降低≥40%；预取命中率≥70%（≥2次同前缀batch场景）；GPU额外内存占用≤10% | 批量同前缀请求测试场景对比TTFT降幅；GPU内存profiling验证≤10%；误预取率（取消后释放比例）<20% | P1 |

L2 Connector 对接层（KVConnector） 共 7 条需求

| 需求唯一标识 （层级-组件-场景-模块-编号） | 需求描述 | 核心攻克技术痛点 | 重点针对场景 | 研发实施技术要点（2026技术栈） | 预期可量化核心指标收益 | 验收方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2-CONN-API-STD-001 | 本需求要求定义并实施统一的KVConnector Protocol标准接口（Python Protocol + gRPC IDL双形式），覆盖put/get/prefetch/evict/get_status/get_transport_stats六类操作，制定KVPage/{ptr, mem_type, size, layer_idx}和KVMeta/{model_id, prefix_hash, dtype, kv_shape}标准数据结构，并制作conformance test suite，使vLLM和SGLang共用同一套Connector规范。 | vLLM和SGLang各自维护不同的Connector接口，同一Mooncake/LMCache实现需为两框架分别开发适配层。生态碎片化导致新传输后端接入成本倍增，功能经常滞后；缺乏标准conformance test使接口语义难以保证一致性。 | 统一接口标准化 | • ① 定义统一KVConnector Protocol（Python Protocol + gRPC IDL）：put/get/prefetch/evict/get_status/get_transport_stats • ② KVPage标准描述符{ptr, mem_type, size, layer_idx} • ③ KVMeta标准信息{model_id, prefix_hash, dtype, kv_shape} • ④ conformance test suite • ⑤ 1个大版本向后兼容期 | 单一Connector实现同时通过vLLM+SGLang conformance test；接口调用开销<5μs；新后端接入开发时间降低≥50% | conformance test suite 100%通过；接口latency microbenchmark<5μs；Mooncake+LMCache接入开发时间对比验证 | P0 |
| L2-CONN-TOPO-ROUTE-002 | 本需求要求在Connector层实现传输路径质量动态监控与自适应路由能力，通过100ms周期的后台探测实时感知各传输路径的BW和时延，基于传输大小/SLO/路径质量综合评分自动选择最优传输后端，并支持路径故障时200ms内自动完成切换。 | Connector层静态绑定单一传输后端，无法感知底层传输质量动态变化（带宽饱和/拥塞/节点故障）。不同大小KVCache有不同最优路径，静态配置无法适应动态集群状态，导致偶发性性能劣化和故障后服务中断。 | 动态传输路径路由 | • ① PathQualityMonitor后台线程（100ms采样RTT+BW） • ② 多路径优先级：NVLink P2P > 本地DDR > GPUDirect RDMA > CPU RDMA > NVMe • ③ 动态路由算法（size×SLO×path_quality综合评分） • ④ 故障切换<200ms（3次探测失败→切备路） • ⑤ 路由审计日志 | 路径选择准确率≥90%（vs离线最优）；故障切换时延<200ms；KVCache传输时延P50降低≥20% | 离线最优路径比对验证准确率≥90%；故障注入测试验证切换<200ms；A/B测试端对端传输时延降幅 | P1 |
| L2-CONN-COMPR-XFER-003 | 本需求要求实现KVCache传输过程中的FP16→INT8在线量化压缩，将量化（GPU侧Kernel）、传输（RDMA）、反量化（接收端GPU Kernel）三阶段流水线化至独立CUDA Stream并行执行，在MMLU精度损失<0.5%的约束下将RDMA传输量降低40%。 | KVCache传输时FP16每值2字节，RDMA网络有效带宽50GB/s在大规模Disaggregated部署下成为瓶颈。32K ctx KVCache(640MB)传输需12.8ms，成为TTFT主要开销。INT8量化可将传输量减半，净收益显著。 | 传输压缩降带宽 | • ① GPU侧异步INT8量化Kernel（FP16→INT8，~200GB/s压缩吞吐） • ② 量化+传输+反量化三阶段流水线（各独立CUDA Stream） • ③ 分层量化策略（浅层不量化，深层量化） • ④ BW阈值自动触发（网络利用率>70%时启动） • ⑤ FP8选项（2x压缩，精度更优） | RDMA传输量减少≥40%（INT8）；量化+反量化总开销<传输节省时延的30%；MMLU精度损失<0.5% | 传输量instrumentation验证减少≥40%；MMLU benchmark对比精度损失<0.5%；端对端收益对比（量化vs不量化总时延） | P1 |
| L2-CONN-META-CACHE-004 | 本需求要求在Connector层维护本地in-process元数据缓存（HashMap，默认100K条目），缓存prefix_hash到存储位置的映射关系，通过TTL过期和L3层版本号失效通知保证缓存一致性，使高频复用场景下的元数据查询从5-20ms RTT降至10μs以内。 | 每次KVCache get_status/get查询均需访问L3分布式元数据服务，网络RTT 5-20ms。高频短请求场景下元数据查询占TTFT的10-30%，"是否命中"的快速决策严重受制于网络往返时延。 | 前缀命中快速决策 | • ① 本地in-process HashMap元数据缓存（100K entries，~5MB内存） • ② TTL过期（默认60s）+ 版本号失效（L3推送invalidation） • ③ 读路径：本地缓存O(1) μs级 → miss后L3 ms级 • ④ 写路径：put完成后同步更新本地缓存 • ⑤ 缓存命中率monitoring自动调整容量N | 本地命中率≥80%（高频复用场景）；命中时查询<10μs（vs远端5-20ms）；元数据服务负载降低60-80% | 高频复用场景压测命中率统计；latency直方图对比本地vs远端；元数据服务QPS监控对比降幅 | P1 |
| L2-CONN-PFX-IDX-005 | 本需求要求实现两级前缀索引结构：第一级本地Bloom Filter（FPR<0.1%，内存<50MB）在5μs内快速排除确定Miss，避免不必要的分布式RTT；第二级分布式精确索引仅在Bloom Filter未排除时才被访问，将整体前缀检测P50时延从5-20ms降至5μs以内（确定Miss场景）。 | 前缀匹配查询中"确定Miss"是最常见情况却付出与"命中"相同的高时延（5-20ms RTT到分布式索引）。若能在5μs内排除确定Miss，将前缀检测从ms级压缩到μs级，TTFT影响大幅降低。 | 前缀命中快速判断 | • ① 一级本地Bloom Filter（FPR<0.1%，<50MB内存，查询<5μs） • ② 二级分布式精确索引仅Bloom未排除时访问，减少无效RTT≥60% • ③ Bloom Filter增量更新：每次PUT同步更新本地BF • ④ 跨实例BF同步：Gossip协议传播BF差分（10s内收敛） | 确定Miss快速路径占比≥60%且<5μs完成；分布式索引访问频率降低≥50%；前缀检测P50时延降低≥40% | 空请求（确定Miss）场景时延<5μs(P99)；Bloom FPR测试<0.1%；分布式索引访问量instrumentation对比降幅 | P0 |
| L2-CONN-SEM-API-006 | 本需求要求在KVConnector接口中扩展TransferHints可选参数结构（含prefer_zero_copy/max_latency_ns/is_broadcast/dst_count/prefer_rdma字段），使性能敏感的高级用户能够显式指定传输语义偏好，内存语义路径（C2C/CXL可用时）直接返回GPU可访问指针，传输语义路径走RDMA显式传输。 | 统一API的自动路径选择对大多数场景适用，但极端高性能场景（Disaggregated Prefill超低时延、系统提示广播100+节点）需要应用层显式选择传输语义以获得最优性能，仅提供统一API时自动选择在极端场景决策不够准确。 | 高性能定制传输 | • ① TransferHints结构{prefer_zero_copy:bool, max_latency_ns:int, is_broadcast:bool, dst_count:int, prefer_rdma:bool} • ② 内存语义路径：C2C可用时返回GPU可访问UVA指针 • ③ 传输语义路径：走RDMA显式传输 • ④ 非法hints验证+降级auto • ⑤ auto兼容性保证 | 专家模式比auto模式传输时延降低≥15%（极端场景）；hints API开销<2μs；auto兼容性不破坏现有调用方 | C2C直接指针场景时延microbenchmark对比auto降幅≥15%；广播场景hints vs auto吞吐对比；兼容性回归测试 | P2 |
| L2-CONN-PRFCH-ENGINE-007 | 本需求要求在Request Arrival阶段实现主动KVCache预取触发机制，当新请求到达Waiting队列时立即查询前缀存储状态（利用L2本地缓存，μs级），对REMOTE_DDR状态的KVCache发起非阻塞fire-and-forget式prefetch，并预分配目标GPU Buffer，使KVCache加载时延在请求排队期间完成，预取Buffer利用率目标≥80%。 | 前缀命中确认后，即使KVCache已知存于远端DDR，也只在Scheduler决策swap_in时才开始加载（10-30ms传输时延完全暴露在TTFT上）。若在请求到达时立即触发异步预取，传输时延可被请求排队等待时间完全隐藏。 | 前缀KV隐藏加载时延 | • ① Request Arrival Hook：请求进入waiting队列时立即查询prefix status → 若REMOTE_DDR则触发非阻塞prefetch • ② Connector.prefetch()设计为fire-and-forget（即发即返，异步进行） • ③ 目标GPU Buffer预分配（为即将到来的swap_in预锁定Block） • ④ 取消/超时机制（请求取消时释放预取资源） | 远端DDR命中场景TTFT降低≥35%（传输时延隐藏）；预取Buffer利用率≥80%；预取失效率（取消后重加载）<5% | 端对端TTFT测试（有无主动预取）降幅≥35%；Buffer利用率monitoring统计；取消率instrumentation<5% | P1 |

L3 传输管理层（Mooncake × 5 + Nixl × 3 + LMCache × 1 + 传输引擎 × 3） 共 12 条需求

| 需求唯一标识 （层级-组件-场景-模块-编号） | 需求描述 | 核心攻克技术痛点 | 重点针对场景 | 研发实施技术要点（2026技术栈） | 预期可量化核心指标收益 | 验收方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3-MC-POOL-GLOBAL-001 | 本需求要求实现Mooncake集群级统一KVCache内存池，通过Gossip协议（10s收敛）维护全集群内存注册表，支持节点动态加入/退出，提供基于RDMA的跨节点KVCache直接读取路由，以及两级索引（本地BloomFilter + 全局SkipList），将集群KVCache内存利用率从当前<40%提升至≥70%。 | 各节点CPU DDR KVCache Pool独立管理，集群视图缺失：节点A GPU OOM驱逐KVCache，同时节点B有大量同前缀KVCache空闲。集群KVCache内存利用率<40%，大量重复计算浪费GPU算力。 | 集群KVCache统一管理 | • ① MemoryPoolManager维护全集群内存注册表 • ② Gossip协议成员表（10s收敛） • ③ 负载均衡PUT策略（Round Robin + Rack Affinity） • ④ RDMA直接GET路由（最近节点） • ⑤ 两级索引：本地BloomFilter + 全局SkipList • ⑥ 全局水位>85%触发冷数据下沉SSD | 集群内存利用率提升至≥70%（基线<40%）；跨节点命中率≥60%（前缀共享workload）；元数据查询P99<10ms | 多节点压测测量内存利用率；跨节点请求GET命中率验证；节点宕机10s内元数据更新一致性测试 | P0 |
| L3-MC-HIER-STORE-002 | 本需求要求实现KVCache三层分级调度器，按访问时间将KVCache分配到DDR（热，<1min）/本地SSD（温，1-60min）/远端SSD（冷，>1hr）三层存储，支持后台异步下沉（目标≥2GB/s）和异步预热，以及GPUDirect Storage（cuFile）实现SSD到GPU HBM的零CPU拷贝直读路径。 | Mooncake主要覆盖GPU HBM和CPU DDR，SSD层集成停留原型。超长会话/历史对话恢复场景需要SSD层将单节点有效容量从~2TB DDR扩展至~32TB，关键是平滑的DDR→SSD自动下沉和SSD→DDR的预热。 | KVCache三层冷热分级 | • ① TieredKVScheduler（热<1min在DDR，温1-60min在本地SSD，冷>1hr在远端SSD） • ② DDR→SSD后台异步下沉（io_uring批量写≥2GB/s） • ③ SSD→DDR预热：io_uring异步并发读多Block • ④ GPUDirect Storage（cuFile）SSD→GPU HBM零CPU拷贝 • ⑤ 写入合并：多小Block合并为>4MB顺序写 | DDR→SSD下沉吞吐≥2GB/s；SSD→GPU P50时延<150ms；GPUDirect Storage路径比经DDR降低≥30% | NVMe写入吞吐测试≥2GB/s；端对端预热时延P50<150ms；GPUDirect vs经DDR路径对比 | P1 |
| L3-MC-PFX-IDX-003 | 本需求要求将Mooncake的前缀元数据查询路径从基于TCP的etcd/Redis改造为基于RDMA one-sided READ的直接内存访问，通过一致性哈希分片保证单跳路由并消除多跳开销，同时建立LFU Top-1M热点key本地副本实现μs级本地命中，将分布式前缀元数据查询P50时延从5-20ms降至100μs以内。 | 分布式KVCache元数据查询依赖etcd/Redis TCP路径，网络RTT 5-20ms。前缀匹配的"是否命中"决策处于TTFT关键路径，5-20ms对TTFT贡献比例高达10-30%，需要亚毫秒级元数据查询能力。 | 前缀命中判断加速 | • ① RDMA one-sided READ元数据服务：元数据存于CPU Pin Memory，通过RDMA READ直接访问（无需对端CPU参与） • ② 一致性哈希分片：每key固定路由到特定节点（避免多跳） • ③ 热点key本地副本（LFU Top-1M keys本地缓存，<1μs） • ④ 三级fast-path：本地缓存→RDMA READ(1跳)→TCP降级 | P50元数据查询<100μs（RDMA one-sided）；P99<500μs；热点key<10μs（本地缓存）；查询吞吐≥500K QPS/节点 | RDMA元数据服务microbenchmark P50/P99验证；全链路TTFT breakdown确认元数据占比降低；500K QPS负载测试 | P0 |
| L3-MC-PFX-REPL-004 | 本需求要求为Mooncake分布式前缀索引实现基于一致性哈希环（+100 Virtual Nodes/物理节点）的均衡分片机制，并为每个分片提供N=2副本，通过RDMA heartbeat（1s周期）检测故障并在5s内完成主备切换，消除单点故障导致的大规模KVCache查询不可用。 | 元数据单点分片存在热点风险（特定前缀hash集中到同一分片）和故障风险（分片节点宕机导致该分片查询不可用，引发大量重计算）。100+节点大规模集群中，索引高可用是基本运营要求。 | 分布式索引高可用 | • ① 一致性哈希环+Virtual Nodes（每物理节点100个vnode避免热点） • ② N=2副本（主+1备同步写） • ③ RDMA heartbeat（1s周期）检测故障，自动切换主备（<5s） • ④ 分片迁移：新节点加入时后台迁移不中断服务 • ⑤ 读写分离：GET走就近副本，PUT同步到主分片 | 任意节点宕机后服务恢复<10s；最热分片vs平均负载差<3x；副本同步时延<50ms | 节点宕机故障演练测试恢复时间<10s；Hash分布均匀性统计验证差<3x；副本同步时延monitoring | P1 |
| L3-MC-POOL-ALLOC-005 | 本需求要求为Mooncake统一内存池实现NUMA感知的KVCache Block分配器，通过libnuma查询GPU与CPU NUMA节点的亲和关系，优先将KVCache Block分配到最近NUMA节点的DDR内存（numa_alloc_onnode），将Cross-NUMA KVCache访问比例从当前>50%降至<10%。 | 统一内存池的KVCache Block分配未感知NUMA拓扑，分配的Block可能位于距请求GPU最远的NUMA节点。跨NUMA DDR访问带宽仅为本地NUMA的50%，时延增加2-4x，多socket服务器下随机分配引发显著NUMA性能损失。 | NUMA亲和性KV分配 | • ① NUMA拓扑感知分配器：numactl/libnuma查询GPU-NUMA亲和性，GPU到最近NUMA节点的DDR优先分配 • ② numa_alloc_onnode将Block分配到目标NUMA节点 • ③ 跨NUMA访问计数监控 • ④ 动态再平衡：某NUMA节点>80%时允许跨NUMA但告警 • ⑤ 与BlockSpaceManager集成（L1透明） | Cross-NUMA KVCache访问比例从>50%降至<10%；GPU←CPU DDR传输BW提升≥40%；分配决策<5μs | NUMA访问比例monitoring对比（有无NUMA感知）；GPU←CPU BW带宽测试提升≥40%；分配决策microbenchmark<5μs | P2 |
| L3-NIXL-TOPO-ROUTE-001 | 本需求要求Nixl集成NCCL拓扑发现（ncclGetUniqueId）构建完整的NVLink连通矩阵，在KVCache P2P传输决策时优先选择NVLink路径（bandwidth优先），通过CUDA IPC+cuMemAddressReserve/cuMemMap实现跨GPU直接内存映射和P2P cudaMemcpyAsync，在同节点8卡环境下实现KVCache P2P传输带宽≥700GB/s。 | GPU间KVCache传输不感知NVLink拓扑，可能通过PCIe root complex中转（带宽8GB/s），而NVLink 4.0可提供900GB/s双向带宽。DGX节点内未利用NVLink导致KVCache P2P传输带宽差距高达100x，Disaggregated Prefill的跨GPU传输时延虚高。 | 机内GPU KVCache P2P高速传输 | • ① NCCL ncclGetUniqueId()发现完整NVLink拓扑矩阵BW(GPU_i, GPU_j) • ② 路由优先级：同节点NVLink > 跨节点GPUDirect RDMA > CPU RDMA转发 • ③ NVLink实现：CUDA IPC+cuMemAddressReserve/cuMemMap P2P cudaMemcpyAsync • ④ NVLink故障自动降级PCIe • ⑤ 路由表节点启动探测（<5s） | 同节点8卡KVCache P2P带宽≥700GB/s（NVLink峰值77%）；跨节点RDMA P99<20μs；拓扑探测开销<5s | nvidia-smi pmon验证NVLink流量方向；700GB/s带宽测试；故障注入测试验证自动降级到PCIe | P0 |
| L3-NIXL-MUL-XFER-002 | 本需求要求基于InfiniBand UD组播（ibv_create_ah + multicast GID）实现KVCache 1→N广播传输，并在UD不可靠语义上构建NAK+选择重传（SR）可靠性增强层，支持动态多播组（MLID）管理，使系统提示等共享前缀KVCache的多节点广播发送端BW消耗为O(1)（与接收节点数N无关）。 | System Prompt作为共享前缀被100+并发请求同时需要时，当前1对1的N次RDMA传输引发发送端带宽风暴（N×640MB），总传输量线性增加，接收端等待尾时延随N增长。 | 共享前缀KVCache广播 | • ① RDMA UD Multicast（IB UD Multicast/RoCEv2 Multicast）：1次RDMA Write广播给N个接收端 • ② 可靠性增强层：NAK + 选择重传（SR） • ③ 动态多播组管理（MLID分配/释放） • ④ 广播阈值：dst_count>3时启用multicast • ⑤ FNV32 Checksum完整性验证 | 1→100广播发送端BW消耗O(1)（vs unicast O(N)）；100节点广播完成P99<100ms；最终完成率≥99.99%（含重传） | IB多播GID分配测试；100节点广播完成P99测量；TX BW instrumentation验证O(1)；可靠性压测（10%模拟丢包） | P1 |
| L3-NIXL-SEM-API-003 | 本需求要求为Nixl引入TransferSemantic枚举（MEMORY_SEMANTIC/TRANSPORT_SEMANTIC/AUTO），在MEMORY_SEMANTIC模式下检测C2C/CXL连通性，若可达则直接返回指向CPU/CXL内存的GPU可访问CUDA UVA指针（无需显式传输），在AUTO模式下根据平台能力和传输特征自动选择最优语义路径。 | Nixl当前仅支持RDMA显式传输语义，无法利用Grace Hopper/GB200平台C2C内存语义路径（GPU直接通过指针访问CPU内存，时延<500ns vs cudaMemcpy 2-5ms）。在这些平台上错失零拷贝能力，KVCache传输仍走不必要的显式拷贝。 | C2C/CXL平台零拷贝传输 | • ① TransferSemantic枚举（MEMORY_SEMANTIC/TRANSPORT_SEMANTIC/AUTO） • ② MEMORY_SEMANTIC路径：检测C2C/CXL连通性，可达则返回GPU可访问UVA指针 • ③ TRANSPORT_SEMANTIC：原有RDMA传输 • ④ AUTO模式：根据src/dst类型+size+latency自动选择 • ⑤ Grace Hopper平台：C2C 900GB/s，<500ns | Grace Hopper平台C2C路径访问时延<500ns（vs cudaMemcpy 2-5ms，>4x改进）；零CPU参与（perf验证）；AUTO路径准确率≥95% | GH200/GB200平台实测C2C路径时延<500ns；UVA pointer access microbenchmark；路径选择日志统计准确率≥95% | P1 |
| L3-LMC-PRFCH-ENGINE-001 | 本需求要求LMCache实现基于访问时序滑动窗口（1000条记录）的访问模式预测引擎，当检测到特定prefix_hash在时间窗口内满足频率阈值（5秒内>3次且最近1次<30s前）时，自动触发该KVCache从SSD到DDR的预加热（后台队列，占用NVMe BW≤30%），将SSD→GPU的端到端时延从>150ms降至<30ms（预热命中场景）。 | LMCache KVCache加载为被动触发（miss时加载），未利用工作负载的访问规律进行预取。实际推理workload中相同System Prompt请求呈显著batch到达规律，若能预测并提前预取，可将SSD→DDR的100-200ms加载时延完全隐藏在排队等待中。 | 冷KVCache预取加热 | • ① AccessPatternPredictor：滑动窗口（1000条记录）分析prefix_hash访问时序 • ② 预测规则（5秒内>3次访问且最近1次<30s → 触发预取） • ③ 后台预取Queue（优先级队列，最多占30% NVMe BW） • ④ 预取命中率反馈自动调整阈值参数 | 预取命中率≥70%（高前缀复用场景）；命中时SSD→GPU端对端时延<30ms（vs无预取150ms）；误预取比例<15% | ChatBot场景workload回放测试命中率；TTFT对比（有无预取引擎）；NVMe BW占用monitoring<30%峰值 | P2 |
| L3-TRANS-SEM-ENGINE-001 | 本需求要求实现统一传输语义引擎（TransferDecisionEngine），在节点启动时通过HardwareCapabilityRegistry探测并注册所有可用传输能力（C2C/CXL/RDMA/NVLink/PCIe等）的BW/latency特性，在每次KVCache传输请求时基于(src_mem, dst_mem, size, dst_count, latency_req)五元组自动选择最优传输原语，并维护动态路由表（100ms更新），支持完整Fallback Chain。 | AI集群底层传输并存多种语义（C2C/CXL内存语义 vs RDMA/TCP传输语义），各Connector开发者被迫手动判断平台类型，导致代码充斥if-platform条件判断，可移植性差，新硬件接入成本高。 | 多平台统一传输管理 | • ① HardwareCapabilityRegistry：节点启动时探测所有传输能力（C2C/CXL/RDMA/NVLink/PCIe），注册BW/latency特性 • ② TransferDecisionEngine：(src_mem, dst_mem, size, dst_count, latency_req)→最优语义选择 • ③ 决策矩阵：same_node+小块→C2C/CXL • cross_node+大块→RDMA • 1→N+广播→Multicast • ④ 动态路由表（100ms更新） • ⑤ Fallback Chain：C2C→CXL→NVLink→RDMA→PCIe→TCP | 路径选择vs离线最优准确率≥95%；决策引擎开销<5μs/次；在x86/GH200/GB200/NPU四平台均正确选择最优路径 | 4平台路径选择正确性测试套件；决策引擎microbenchmark<5μs；压测下无路径选择错误引发的性能异常 | P0 |
| L3-TRANS-CAP-API-002 | 本需求要求实现标准化的硬件传输能力查询API（HardwareCapabilityAPI），提供get_transport_capabilities()接口返回List[TransportCapability]，每条能力记录包含{type, src_mem_types, dst_mem_types, max_bw_gbps, p50_latency_us, is_available}，覆盖C2C/CXL_MEM/NVLINK/RDMA_GPUDIRECT等全部主流传输类型，使L1/L2层无需硬编码平台判断逻辑。 | L1/L2层在设计传输策略时需了解底层硬件能力，但无统一查询接口，导致Connector硬编码平台判断，不具备可移植性，新平台（NPU/AMD GPU）接入需大量修改上层代码。 | 平台无关能力感知 | • ① HardwareCapabilityAPI：get_transport_capabilities() → List[TransportCapability]，包含{type, src_mem_types, dst_mem_types, max_bw_gbps, p50_latency_us, is_available} • ② 传输类型枚举：C2C/CXL_MEM/CXL_P2P/NVLINK/RDMA_GPUDIRECT/RDMA_CPU/PCIE/TCP • ③ 与TransferHints协商：Connector请求→Engine返回最优能力实例 • ④ 新平台接入仅需注册能力，不修改上层代码 | 能力查询调用<1μs（纯内存查询）；覆盖NVIDIA/AMD/Intel Gaudi/华为昇腾四大平台；新平台接入不修改L1/L2代码 | 多平台能力查询结果正确性验证；API latency microbenchmark<1μs；新平台模拟接入测试（验证上层零修改） | P1 |
| L3-TRANS-MUL-ENGINE-003 | 本需求要求实现1→N KVCache多播传输优化引擎，通过路由树构建（最大化局部性最小化跳数）和硬件UD组播+软件P2P relay混合模式，使Disaggregated Prefill场景下同一前缀KVCache多节点分发时发送端BW消耗为O(1)，100节点场景广播完成时间P99<100ms，最终完成率≥99.99%。 | Disaggregated Prefill场景同一前缀KVCache需发送到N个Decode节点，N次unicast线性消耗发送端带宽和CPU资源。后接收的Decode节点等待时间随N线性增长，TPOT尾时延随并发数恶化。 | 一对多KVCache高效分发 | • ① 路由树构建（发送端→中继节点→叶节点，最大化局部性） • ② 硬件多播（RDMA UD/IB multicast）+ 软件多播（P2P relay）混合模式 • ③ 流量整形：多播包对齐MTU（4096B）减少碎片 • ④ 接收端并行FNV32校验 • ⑤ 广播阈值：dst_count>3启用多播 | 1→100多播完成P99 vs unicast差距<5x；发送端BW消耗O(1) vs O(N)；完成率≥99.99%（含重传） | 多播vs unicast BW消耗instrumentation对比；100节点多播完成P99实测；可靠性测试（引入10%模拟丢包） | P1 |
| L3-TRANS-TOPO-SENSE-004 | 本需求要求实现传输路径质量实时感知机制，以100ms为周期采样各路径P50/P99时延（RDMA pingpong + CUDA Event + CXL read test），当检测到路径P99超过基线2倍时自动标记degraded并引流至备用路径，通过EWMA预测下5秒路径质量以提前切换，使路径拥塞期间KVCache传输P99恶化比例控制在1.5x以内。 | 网络和存储介质传输质量随集群负载动态变化（RDMA拥塞、PCIe争用、CXL访问延迟波动），静态配置无法适应动态变化，导致偶发性时延尖峰。强行选择拥塞路径时P99时延可恶化3-5x。 | 动态传输质量适应 | • ① TransportQualitySensor：每100ms采样各路径P50/P99时延 • ② 异常检测（P99>2×基线→标记degraded） • ③ 自适应路由：degraded路径降权，引流备用路径 • ④ EWMA预测下5秒路径质量，提前切换 • ⑤ 持续degraded>30s→运维告警 | 路径拥塞期间KVCache传输P99恶化比例从>3x降至<1.5x；路径切换决策<500ms；监控开销<0.5% BW | 模拟RDMA拥塞测试验证动态切路P99恶化<1.5x；切换决策时延测量；监控带宽开销测量<0.5% | P1 |

L4 底层传输层（RDMA × 2 + CUDA × 1 + CXL × 3 + C2C × 2 + Fabric × 1 + DPU × 1） 共 11 条需求

| 需求唯一标识 （层级-组件-场景-模块-编号） | 需求描述 | 核心攻克技术痛点 | 重点针对场景 | 研发实施技术要点（2026技术栈） | 预期可量化核心指标收益 | 验收方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L4-RDMA-P2P-GPU-001 | 本需求要求集成NVIDIA GPUDirect RDMA能力，将GPU HBM注册为RDMA可访问内存区域（ibv_reg_mr），实现GPU HBM→网卡→目标GPU HBM的零CPU拷贝直传路径，消除当前跨节点KVCache传输中2次CPU参与的内存拷贝（GPU→CPU DDR→网卡→远端网卡→CPU DDR→GPU），将端到端传输时延降低40-60%。 | 当前跨节点传输存在2次CPU参与的内存拷贝（GPU→CPU DDR→网卡→网络→远端网卡→CPU DDR→GPU），额外消耗~50μs时延和3-5个CPU核。GPUDirect RDMA可实现GPU HBM→网卡→目标GPU HBM直传，彻底消除CPU参与。 | 跨节点KVCache零拷贝传输 | • ① NVIDIA GPUDirect RDMA（GPU Driver≥525+MOFED≥5.4）：ibv_reg_mr注册GPU HBM为RDMA MR • ② 批量RDMA Write WR：单次ibv_post_send_list提交多Block WR（减少CQ轮询） • ③ 接收端Credits流控（防止发送淹没GPU Buffer） • ④ 错误处理+最多3次自动重发 | GPU HBM RDMA传输BW≥40GB/s（400Gbps IB×80%）；CPU参与额外拷贝开销为0；单次传输CPU overhead<50μs | PCIe TLP分析验证数据不经CPU缓存；BW测试≥40GB/s；CPU overhead microbenchmark<50μs | P0 |
| L4-RDMA-MUL-FABRIC-002 | 本需求要求基于InfiniBand UD Multicast原语（ibv_create_ah + multicast GID）实现KVCache的RDMA层1→N广播传输封装，并在UD不可靠语义上实现选择重传（SR）可靠性增强层，支持多播组（MLID）的动态创建与销毁，使发送端带宽消耗O(1)（与接收方数量无关）。 | 系统提示广播需要N次unicast RDMA发送，发送端BW消耗O(N)且CPU开销O(N)。缺乏RDMA UD组播的上层封装和可靠性增强层，导致无法在KVCache场景直接使用IB原生多播能力，只能退而使用低效软件多播。 | 共享前缀KVCache批量广播 | • ① 基于IB UD Multicast（ibv_create_ah+multicast GID）实现RDMA层1-N广播 • ② 可靠性层：NAK+选择重传（SR） • ③ 多播组动态管理（MLID分配/释放） • ④ 与unicast RDMA Write无缝共存（同QP支持两模式） • ⑤ 接收端FNV32 Checksum完整性验证 | 发送端BW消耗O(1)（与N无关）；100节点广播P99<100ms；完成率≥99.99%（含重传） | IB多播GID分配测试；100节点完成P99测量；TX BW instrumentation验证O(1)；可靠性压测（模拟丢包10%） | P1 |
| L4-CUDA-SWP-ENGINE-001 | 本需求要求基于CUDA Graph技术将KVCache批量Swap的多次cudaMemcpyAsync调用录制为可参数化重放的Graph实例，通过cudaGraphExecMemcpyNodeSetParams动态更新各Block的src/dst指针，将多次独立Kernel launch压缩为单次cudaGraphLaunch，在保证正确性的前提下将launch overhead降低90%以上。 | 每次KVCache Swap的for循环memcpy需在Python层发起多次CUDA Kernel launch（每次5-20μs CPU overhead），16个Block的典型Swap操作launch overhead累计80-320μs，占实际传输时延的15-30%。 | Swap传输CPU开销降低 | • ① CUDA Graph录制固定大小Block批量Swap（捕获N个cudaMemcpyAsync） • ② Graph参数化：cudaGraphExecMemcpyNodeSetParams动态更新指针（无需重录） • ③ 单次cudaGraphLaunch提交整批到swap_stream • ④ 按Block数量+方向缓存Graph实例 • ⑤ Block数<4时退回标准for循环 | 16 Block的Swap CPU launch overhead从~200μs降至<10μs（20x降低）；传输BW利用率提升≥10% | Nsight CPU timeline launch overhead降幅≥20x；数据Checksum验证100%正确；带宽利用率测量提升≥10% | P1 |
| L4-CXL-HIER-POOL-001 | 本需求要求集成CXL 2.0内存设备，通过libnuma识别CXL NUMA节点并在CXL内存上构建对齐预分配的KVCache Buffer Pool，作为GPU HBM和NVMe SSD之间的高效存储缓冲层，提供≥150GB/s访问带宽、P99<2ms加载时延、≥1TB单节点扩展容量的KVCache热存储扩展能力，扩展路径对L1/L2层完全透明。 | GPU HBM（80-188GB）容量无法满足大规模并发KVCache需求。CXL 2.0提供TB级容量、~200GB/s带宽、~300ns访问时延，作为GPU HBM和NVMe SSD之间的缓冲层，可在不增加DDR的情况下显著扩展热KVCache存储容量。 | KV热存储容量扩展 | • ① libnuma识别CXL NUMA节点并注册CXL内存区域为KVCache Pool • ② CXL Buffer Pool Manager（Block对齐预分配，避免碎片） • ③ GPU↔CXL传输：经CPU NUMA本地路径（测量BW≥150GB/s） • ④ 分级调度：GPU HBM满时优先Swap到CXL（300ns vs RDMA 5μs） • ⑤ CXL水位>90%→下沉NVMe | CXL内存访问BW≥150GB/s；GPU←CXL KVCache加载P99<2ms；单节点KV容量扩展≥1TB；L1/L2代码零修改 | libnuma读写BW测试≥150GB/s；GPU←CXL端对端时延P99<2ms；1TB KVCache容量验证；代码变更量审计 | P2 |
| L4-CXL-C2C-UNIFY-002 | 本需求要求在支持NVLink C2C互联的平台（GH200/GB200）上，通过CUDA Unified Memory（cudaMallocManaged + cudaMemAdvise(AccessedBy GPU)）为KVCache构建GPU-CPU统一地址空间访问路径，并通过cudaMemPrefetchAsync实现访问模式自适应预取，使GPU能通过指针直接访问CPU侧KVCache，消除显式cudaMemcpy传输开销，将CPU→GPU KVCache访问时延从2-5ms降至<500ns。 | 传统x86+GPU架构中GPU访问CPU DDR必须通过显式PCIe传输（cudaMemcpy），存在2-10ms时延和PCIe BW约束。Grace Hopper (GH200) / Blackwell GB200采用NVLink C2C，提供GPU-CPU统一地址空间，GPU可直接通过指针访问CPU内存，当前框架未利用此能力。 | 内存语义零拷贝KV访问 | • ① 平台检测：grace_hopper_detect()识别C2C互联可用性 • ② cudaMallocManaged分配KVCache Buffer（CPU+GPU统一地址） • ③ cudaMemAdvise(AccessedBy GPU)防止频繁页迁移 • ④ cudaMemPrefetchAsync根据访问模式提前迁移到GPU侧 • ⑤ GH200实测：C2C BW 900GB/s，访问时延<500ns | GH200/GB200平台CPU→GPU KVCache访问从2-5ms降至<500ns（C2C指针）；零PCIe TLP（perf验证）；C2C吞吐≥800GB/s | GH200/GB200平台实测C2C路径时延<500ns；PCIe TLP monitoring验证无额外PCIe流量；C2C吞吐≥800GB/s测试 | P1 |
| L4-CXL-P2P-FABRIC-003 | 本需求要求对接CXL 3.0 Fabric Manager，将CXL内存区域注册为全局可访问资源并分配Global Access Pointer（GAP），供远端节点直接通过GAP进行load/store操作访问KVCache，无需RDMA注册和显式传输，实现跨节点KVCache内存语义访问，目标访问时延1-3μs（vs RDMA传输语义5-20μs）。 | 跨节点KVCache传输必须经RDMA协议栈（5-20μs），且需发送端CPU参与传输发起。CXL 3.0引入Memory Pooling和P2P语义，节点B可直接load/store节点A的CXL内存，但需要软件层提供GAP生命周期管理、一致性边界定义等支持。 | 跨节点内存语义KV访问 | • ① CXL 3.0 Fabric Manager集成：注册CXL内存为全局可访问资源（Global Address Space分配） • ② GAP发布机制：KVCache Block分配后发布GAP给消费者 • ③ 消费者直接通过GAP load KVCache数据（无RDMA注册开销） • ④ 一致性边界：明确coherence domain划分 • ⑤ 前提：CXL 3.0 Fabric商用（2026-2027年规模化） | CXL 3.0跨节点P2P访问时延目标1-3μs（vs RDMA 5-20μs，3-10x改进）；消费者侧零CPU参与（load/store直接执行） | CXL 3.0试验台（Intel/Astera Labs）实测跨节点时延；与RDMA路径时延对比验证；消费者CPU idle验证 | P2 |
| L4-C2C-UNIFY-POOL-001 | 本需求要求在Grace Hopper / GB200 Blackwell平台上，基于C2C统一内存架构实现GPU+CPU DDR统一KVCache内存池，通过cudaMemPrefetchAsync和热度感知MemoryAdvisor自适应策略，将单节点KVCache有效访问容量从80GB（HBM alone）扩展至560GB（HBM + 480GB LPDDR5X），使KVCache容量约束得到根本性缓解。 | GH200/GB200系统C2C使GPU可零拷贝访问CPU LPDDR5X（GH200：96GB HBM+480GB CPU共624GB统一内存）。当前vLLM/SGLang未针对Grace架构优化，仍将CPU DDR视为需要显式拷贝的外部存储，480GB内存作为HBM无缝扩展的潜力完全未释放。 | Grace/Blackwell统一内存池 | • ① Grace架构专属KVCache分配器：cudaMallocManaged在HBM+CPU DDR统一地址空间分配 • ② cudaMemPrefetchAsync自适应预取（热数据提前迁移到HBM） • ③ MemoryAdvisor：热→HBM preferred，温→CPU preferred • ④ 统一单地址空间取消BlockSpaceManager的GPU/CPU两池区分 • ⑤ GH200实测：C2C BW 900GB/s，CPU DDR LPDDR5X 480GB | GH200 KVCache有效访问容量从80GB扩展到560GB；温数据访问<1ms（C2C）；vs cudaMemcpy时延降低≥80% | GH200平台KVCache 560GB容量验证；C2C路径访问时延测量；与PCIe cudaMemcpy时延对比降幅≥80% | P1 |
| L4-C2C-POOL-SCHED-002 | 本需求要求基于CUDA Unified Memory访问统计（cudaMemRangeGetAttribute）实现C2C统一内存中KVCache Block的热度感知动态迁移调度，将访问频次超过阈值（默认10次/s）的Block异步预迁移至GPU HBM（cudaMemPrefetchAsync），将冷降温的Block通过madvise释放HBM页面保留在CPU DDR，维持HBM利用率>85%。 | GPU通过C2C访问CPU内存虽比PCIe快（<500ns vs 2-5ms），但仍比直接访问HBM慢（HBM<100ns vs C2C~500ns）。混合工作负载下需智能决策哪些Block驻留HBM（热数据），哪些放CPU DDR（温数据），并根据访问模式动态迁移。 | C2C统一内存热度调度 | • ① CUDA Unified Memory访问统计（cudaMemRangeGetAttribute获取Block访问频次） • ② 热度分层：>10次/s→HBM，<10次/s→CPU DDR • ③ 后台热迁移：hot升温时cudaMemPrefetchAsync到HBM • ④ 冷降温：madvise释放HBM页（数据仍在CPU DDR） • ⑤ 异步迁移不阻塞推理计算（独立migration stream） | HBM利用率从<60%提升到>85%；C2C跨域访问（去CPU DDR取冷数据）比例<20%；迁移对推理时延影响<5ms | HBM vs CPU DDR分布monitoring验证；C2C跨域访问频率instrumentation<20%；迁移期间推理时延影响压测<5ms | P2 |
| L4-FABRIC-HYBRID-ENGINE-001 | 本需求要求实现混合传输Fabric路由引擎（Fabric Router），以(src_mem, dst_mem, size, latency_req, dst_count)为输入，基于实时维护的硬件拓扑数据库（每10min刷新）和传输质量反馈，输出最优传输原语（内存语义或传输语义）和具体执行路径，路由决策时延<3μs，在多平台混合集群中正确路由率达到100%。 | 未来AI集群底层并存内存语义（C2C/CXL: load/store操作）和传输语义（RDMA/TCP: send/recv操作）两种通信范式，无统一路由引擎根据传输特征自动选择，上层被迫感知底层差异，代码可移植性差，且难以跟上硬件演进速度。 | 多语义底层传输统一路由 | • ① Fabric Router：input(src_mem, dst_mem, size, latency_req, count)→output(semantic, primitive) • ② 语义选择规则：same_node+<4MB→C2C/CXL内存语义 • cross_node+>4MB→RDMA • count>10+broadcast→RDMA Multicast • ③ 硬件拓扑数据库（每10min刷新） • ④ 实时质量反馈调整路由权重 • ⑤ 决策审计日志 | 路由决策准确率≥95%（vs离线最优）；决策延迟<3μs；混合集群（x86+Grace Hopper+CXL共存）路由正确率100% | 7×7场景矩阵测试套件全通过；决策latency microbenchmark<3μs；混合集群路由日志准确率分析≥95% | P0 |
| L4-NET-OFFLOAD-DPU-001 | 本需求要求将KVCache RDMA传输的控制路径（CQ轮询与完成中断通知Host）、数据路径（INT8量化卸载到DPU FPGA）和路由决策（Mooncake路由表本地化到DPU）卸载至BlueField-3 DPU，通过PCIe virtio队列（<1μs RTT）与Host交互，使Host CPU的KVCache传输相关开销降低≥70%。 | KVCache RDMA传输的ibv_post_send/poll_cq、路由元数据查询、传输压缩等操作消耗大量CPU资源。高并发场景下（数百RDMA连接）CQ轮询占用1-4个CPU核，影响推理调度器CPU可用性，推理吞吐受CPU资源约束。 | 传输数据路径CPU卸载 | • ① BlueField-3 DPU侧KVCache传输Agent（独立ARM核管理RDMA QP） • ② DPU侧CQ轮询→完成中断通知Host（非轮询） • ③ DPU FPGA实现INT8量化卸载（发送端）和反量化（接收端） • ④ DPU本地路由表同步（Mooncake路由缓存到DPU） • ⑤ PCIe virtio队列提交传输任务（<1μs RTT） | KVCache传输相关Host CPU开销降低≥70%；DPU量化：100MB KVCache压缩<5ms；传输完成通知Host<2μs；RDMA吞吐提升≥10% | perf stat验证Host CPU cycles降低≥70%；DPU量化时延测量<5ms；完成中断时延<2μs；吞吐测试对比有无DPU卸载 | P2 |

HA HOST Agent 层（CPU-Native AI推理协同与Agent编排） 共 8 条需求（新增）

| 需求唯一标识 （层级-组件-场景-模块-编号） | 需求描述 | 核心攻克技术痛点 | 重点针对场景 | 研发实施技术要点（2026技术栈） | 预期可量化核心指标收益 | 验收方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HA-AGENT-ORCH-SCHED-001 | 本需求要求基于C++实现CPU-Native的AI Agent编排引擎（AgentExecutor），通过事件驱动架构与vLLM/SGLang Scheduler双向通信，将Agent步骤调度、工具调用分发、并行子任务管理、KVCache生命周期触发等编排操作从Python应用层下沉至系统层；并在Agent工具调用窗口期（GPU空闲的50-70%时间）主动触发KVCache预取、工具结果预处理等CPU侧预计算任务，将Agent步骤间切换开销从50-200ms降至<5ms。 | AI Agent的多步推理编排当前完全在Python应用层实现，缺乏与KVCache管理器的系统级集成，步骤切换开销高达50-200ms。工具调用期间（GPU空窗50-70%）CPU完全空闲，是最大的算力浪费机会。 | Agent工作流高效编排 | • ① C++实现AgentExecutor状态机，直接与vLLM/SGLang Scheduler双向通信，消除Python编排开销 • ② 事件驱动架构：工具调用发出→事件→CPU接管（预取/预处理）→工具返回→事件→GPU恢复推理 • ③ 与L1 BlockSpaceManager深度集成：步骤切换时同步触发KVCache分层调度决策 • ④ 并行子Agent调度：多路Agent路径GPU Batch合并 • ⑤ 基于ReAct/CoT/MCTS等主流Agent模式的标准化编排原语 | Agent步骤间调度开销从50-200ms降至<5ms（10-40x降低）；GPU空窗期CPU利用率从<5%提升至60%+；相同Agent任务完成时间降低25-40% | 步骤调度开销microbenchmark（Python vs C++ AOE）对比<5ms；GPU利用率monitoring在Agent工作流中的连续性；标准Agent benchmark（AgentBench/ToolBench）完成时间对比 | P0 |
| HA-AGENT-MEM-STORE-002 | 本需求要求定义Agent长期记忆的KVCache序列化格式（含Layer索引/Head索引/Token位置/K-V向量/时间戳/访问计数字段），基于记忆重要性评分（访问频率×语义唯一性×时间衰减综合评分）实现选择性持久化到Host NVMe SSD，并提供通过GPUDirect Storage直接恢复到GPU HBM的加载路径，将跨会话记忆恢复TTFT从重计算的2-5s降至<200ms。 | AI Agent的跨会话长期记忆当前以文本形式存储在数据库中，每次新会话都需要检索文本→Tokenize→Embedding→Prefill KV的完整重计算流程，耗时500ms-2s。随着Agent记忆积累，重计算开销成为跨会话连续性服务的最大障碍。 | 跨会话Agent记忆管理 | • ① 定义Agent Memory KV格式：序列化格式存储（Layer索引, Head索引, Token位置, K向量, V向量, 时间戳, 访问计数） • ② 记忆重要性评分（Memory Salience）：访问频率+语义唯一性+时间衰减综合评分 • ③ 高分记忆KV持久化到SSD • ④ 恢复路径：SSD KV→CPU DDR反序列化→GPU HBM（GPUDirect Storage加速） • ⑤ 向量索引联动：持久化KV同时建立向量索引条目 | 跨会话记忆加载TTFT：重计算2s → KV直接恢复<200ms（10x降低）；记忆持久化节省70%+计算量；支持单Agent实例积累100K+记忆片段 | 跨会话记忆恢复TTFT测量<200ms；记忆准确性对比（KV恢复 vs 重计算）等价性验证；SSD KV读写吞吐测试；10万条记忆规模下检索准确率验证 | P1 |
| HA-AGENT-BRANCH-CACHE-003 | 本需求要求扩展SGLang RadixTree为支持Agent多路径推理（ToT/MCTS/Beam Search）的分叉树（ReasoningForkTree），提供branch()/merge()/prune()操作原语，基于Copy-on-Write语义实现分叉KVCache的公共前缀共享存储，使N路推理分支的GPU HBM占用从O(N×L)降至O(L+N×delta)（delta=分叉后差异量）。 | Tree-of-Thoughts/MCTS等多路径推理策略要求同时维护多个从公共前缀分叉的KVCache分支，当前框架不支持跨步骤推理树管理，导致多分支KVCache内存开销是O(N×L)，而理论上共享前缀只需存一份，浪费严重。 | 多路径Agent推理分支 | • ① 扩展RadixTree为ReasoningForkTree：支持显式branch()/merge()/prune()原语 • ② KVCache分支CoW语义：分叉时只增加引用计数（O(1)操作），写入新token时才分配新Block • ③ 分支优先级管理：MCTS按UCB分数对分支排序，低优先级分支KV提前Offload到DDR • ④ 分支合并策略：相似分支KV差异量<阈值时自动合并 • ⑤ 可视化调试接口暴露分支树结构 | N路分支KVCache内存占用从O(N×L)降至O(L+N×delta)；4路MCTS分支场景GPU HBM占用降低55-70%；branch()/merge()操作延迟<100μs | 4路MCTS分支场景GPU HBM占用测量降幅≥55%；branch/merge操作microbenchmark<100μs；CoW正确性验证（分支修改不污染其他分支）；Agent推理正确性对比 | P1 |
| HA-CPU-SPEC-INFER-001 | 本需求要求将GGUF/GGML格式的INT4量化Draft Model（3-7B参数）部署在CPU侧运行（目标~20 token/s on 64核），通过共享内存（C2C平台）或PCIe DMA（非C2C平台）向GPU大模型提供Draft Tokens，GPU执行Tree Speculative方式的批量验证，有效Decode速度提升1.5-3x，且不在GPU上消耗任何额外HBM存放Draft Model。 | 大模型自回归Decode是GPU利用效率最低的阶段（每次只生成1个Token需全量KV计算）。投机解码理论上可提速1.5-3x，但当前实现的Draft Model也在GPU上运行，消耗额外10-20GB HBM，ROI存疑。CPU侧Draft Model方案将GPU资源完全用于大模型Verify。 | CPU-GPU协同Decode加速 | • ① CPU侧Draft Model：GGUF/GGML格式3-7B参数INT4量化模型，CPU上~15-40 token/s（64核Sapphire Rapids） • ② CPU-GPU通信：共享内存（C2C平台）或PCIe DMA（非C2C，传输Draft Tokens开销极小） • ③ 动态Draft长度自适应：根据近期接受率调整每次Draft步数K • ④ Draft Model专属KVCache存于CPU DDR • ⑤ Tree Speculative Decoding：一次提交多条候选序列并行验证 | 有效Decode速度提升1.5-3x（接受率60-80%时）；GPU HBM节省10-20GB（不在GPU运行Draft Model）；Draft接受率>55% | Decode speed microbenchmark（with/without CPU speculative decoding）提升≥1.5x；GPU HBM占用对比节省≥10GB；Draft接受率统计>55%；输出质量对比（perplexity等价） | P0 |
| HA-CPU-EMBED-PROC-002 | 本需求要求在Agent工具调用等待期间（GPU空窗期，通常1-5秒），由CPU侧轻量级Embedding模型（INT8量化BGE/E5-Large级别，~400MB）对工具结果文本执行Tokenization+Embedding+前N层KV预构建，将预构建的KV矩阵存入CPU DDR Pin Memory，使GPU重新接入时Prefill可从第N+1层直接开始，将工具结果引入后的下一步Prefill TTFT降低20-40%。 | AI Agent工具调用结果在被LLM处理前需要完整的Tokenize→Embedding→前N层KV构建，这些操作当前在工具返回后由GPU串行执行，额外增加TTFT 200-800ms。而工具等待期间（通常1-5秒）CPU完全空闲，是明显的资源浪费。 | 工具调用窗口CPU预计算 | • ① CPU侧常驻轻量级Embedding模型（BGE-M3/E5-Large INT8量化，~400MB，CPU推理<150ms/512token） • ② 工具调用发出时启动工具结果Embedding等待线程（async，等待工具返回后立即处理） • ③ 首N层KV预构建：前4-8层Transformer权重INT8量化版本部署在CPU（~2-4GB），预先计算KV矩阵 • ④ 预构建KV存入CPU DDR Pin Memory • ⑤ 与HA-AGENT-ORCH-001集成：工具返回事件触发KV预构建流水线 | 工具结果引入后的下一步Prefill TTFT降低20-40%；CPU工具调用窗口利用率从<5%提升至60%+；工具结果处理时延=0额外时延（并行于工具等待） | 工具结果场景Prefill TTFT对比降幅≥20%；CPU在工具调用窗口的利用率monitoring验证；预构建KV与GPU全量计算KV的数值误差<1e-3 | P1 |
| HA-CPU-VEC-SEARCH-003 | 本需求要求在HOST侧CPU DDR中常驻FAISS HNSW向量索引（支持百万量级向量，~1.5GB/百万768维向量），通过AVX-512向量化内积运算实现>100K QPS的本地向量检索（P99时延<3ms），替代外部向量数据库（典型RTT 10-50ms），并与Agent长期记忆KVCache存储（HA-002）联动实现检索命中时的KV直接复用，使Agent记忆检索全程零GPU资源消耗。 | Agent长期记忆检索（RAG）当前方案：外部向量数据库（网络RTT 10-50ms，引入外部依赖）或GPU侧向量检索（占用宝贵GPU算力）。HOST侧CPU+DDR方案可同时解决时延和GPU资源两个问题。 | Agent记忆检索零GPU消耗 | • ① FAISS HNSW索引常驻CPU DDR（1M向量×768维×FP16=1.5GB，可扩展到CXL的TB级） • ② CPU AVX-512向量化内积计算：64核Sapphire Rapids检索吞吐>100K QPS • ③ 与L6长期记忆KV存储联动：检索命中的记忆片段若有持久化KV直接返回KV地址（跳过重计算） • ④ 增量索引更新：Agent新增记忆时异步插入HNSW（不阻塞主推理） • ⑤ 语义缓存：相同query的检索结果KV复用 | Agent记忆检索时延：外部DB 10-50ms→HOST侧<3ms（10-17x降低）；GPU零消耗用于向量检索；Host侧检索QPS>100K | 检索时延P99测试<3ms（vs外部DB P99对比）；GPU利用率monitoring验证检索期间无GPU占用；100K QPS压测Host侧无崩溃；检索准确率recall@10对比FAISS外部部署等价 | P1 |
| HA-CPU-SAMP-OFFLOAD-004 | 本需求要求将LLM Decode阶段的采样后处理（Temperature Scaling/Top-k排序/Top-p累积/随机采样）从GPU迁移至CPU执行，GPU仅通过PCIe DMA或C2C通道向CPU传递Top-K logits（K=50-200，而非全词汇表128K），CPU完成完整采样流程后将采样结果Token ID回传GPU，实现采样阶段GPU SM占用从15%降至0%。 | LLM解码的采样阶段（Temperature/Top-p/Top-k采样、Repetition Penalty）在GPU上执行，计算密度低但占用GPU SM和显存带宽。高并发场景（1000+ req）采样阶段GPU资源竞争导致Decode步骤时延增加15-25%。 | Decode采样阶段GPU释放 | • ① GPU只输出raw logits（float16向量，vocab_size×batch_size），通过PCIe DMA或C2C指针传给CPU • ② CPU执行完整采样：Temperature scaling + Top-k排序（AVX-512加速）+ Top-p累积 + 随机采样 • ③ 采样结果（Token ID）回传GPU继续Embed+计算 • ④ logits传输优化：GPU→CPU只传Top-K logits（K=50-200）减少传输量95%+ • ⑤ 批量采样并行：CPU多线程并行处理batch所有请求 | 采样阶段GPU SM占用从15%降至0%（完全CPU处理）；Top-K logits传输量减少95%（50条vs全词汇128K条）；高并发（1000 req）Decode时延降低8-15% | GPU SM占用monitoring验证采样阶段GPU利用率=0；logits传输量instrumentation验证减少95%；1000并发高负载Decode时延降幅≥8%；采样结果分布统计检验与GPU采样等价 | P2 |
| HA-HOST-ROUTE-INFER-001 | 本需求要求实现基于请求复杂度感知的HOST侧推理路由器，通过轻量级复杂度分类器（<1ms判断，BERT-tiny级别模型）将符合条件的简单Agent步骤（输入<512 tokens + 简单任务类型）路由至CPU侧llama.cpp INT4量化小模型执行（目标~20-40 token/s），并实现置信度不足时自动GPU升级兜底，使30-40%的简单决策步骤由CPU完成，GPU算力节省同比例用于真正需要深度推理的步骤。 | 当前AI Agent所有推理步骤不分复杂度都提交到GPU（70B大模型），大量简单Agent步骤（路由决策/格式提取/简单判断）只需3-7B小模型即可高置信度完成，这类步骤占Agent工作流的30-40%。将这些步骤路由到CPU侧，可节省GPU算力30%+而对Agent质量几乎无影响。 | 简单步骤CPU推理分流 | • ① 复杂度估计器（Complexity Classifier）：轻量级分类模型（BERT-tiny级别，<10MB，CPU推理<1ms）判断是否满足CPU路由条件 • ② 路由条件：输入Token数<512 + 任务类型为Simple（路由/提取/判断/格式化）+ 置信度要求<0.95 • ③ CPU推理引擎：llama.cpp + GGUF INT4量化（3B或7B，CPU上~20-40 token/s） • ④ GPU负载感知动态路由：GPU利用率>85%时降低CPU路由阈值 • ⑤ 质量兜底：CPU推理置信度<阈值时自动重提交GPU | 30-40%的Agent简单决策步骤由CPU完成，GPU算力节省同比；CPU路由步骤响应500ms；Agent任务最终质量影响<1% | 简单步骤识别准确率>90%（不误判复杂步骤）；GPU算力节省比例monitoring≥25%；端对端Agent任务质量对比差异<1%；CPU推理路径质量兜底覆盖率100%测试 | P2 |